Приложение №1

к Извещению и Документации по запросу предложений

и Договору ________ от___________
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	 

Параметры
	Модель автомобиля

	
	330232 фермер  борт 3 метра

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	Полная масса, кг
	3500

	Масса снаряженного автомобиля, кг
	2550

	Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг
переднюю/заднюю
	1290/2090

	Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм
	170

	Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м
	6,7

	Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью ,л/100 км:
60 км/ч
80 км/ч
	10,5
13

	Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч:
	130

	Углы свеса (с нагрузкой), град.:
передний
задний
	22
17

	Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, %
	26

	Погрузочная высота, мм
	955

	ДВИГАТЕЛЬ

	Модель
	УМЗ-4216-40

	Тип
	Бензиновый

	Количество цилиндров и их расположение
	4, рядное

	Диаметр цилиндров и ход поршня, мм
	96,5х92

	Рабочий объем цилиндров, л
	2890

	Степень сжатия
	10

	Максимальная мощность, кВт (л.с.)
	78,5 (106,8)

	при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
	4000

	Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)
	220,5 (22,5)

	при частоте вращения коленчатого вала, об/мин
	 2500

	ТРАНСМИССИЯ

	Сцепление
	Однодисковое, 
сухое, с гидравлическим приводом

	Коробка передач
	Механическая, 5-ступенчатая

	Карданная передача
	Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой

	Задний мост:
	 

	Главная передача
	Гипоидная, передаточное число – 4,3

	Дифференциал
	Конический, шестеренчатый

	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

	Колеса
	Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2

	Шины
	Пневматические, радиальные, размером 175R16C

	Подвеска:
	 

	передняя
	Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости

	задняя
	Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости

	Амортизаторы
	Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия

	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	Рулевой механизм с ГУР
	Реечного типа

	Насос ГУР
	Пластинчатый, двухкратного действия

	Рулевая колонка
	Регулируемая по углу наклона

	ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

	Рабочая тормозная система
	Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем

	Тормозные механизмы:
передних колес
задних колес
	Дисковые
Барабанные

	Запасная тормозная система
	Каждый контур рабочей тормозной системы

	Стояночная тормозная система
	С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес

	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

	Тип электрооборудования
	Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом

	Номинальное напряжение, В
	12

	Аккумуляторная батарея
	6CT-66LR


